Уважаемый Переводчик, пожалуйста, впишите свое ФИО и выполните перевод на английский язык отрывка.

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Распределенная система управления (РСУ) Данная система отличается сочетанием удачной конструктивной компоновки оборудования, программных решений и проработанной электронной базы. В РСУ применяются стандартные технические средства и программное обеспечение, ориентированные на управление технологическими процессами газо- и нефтепереработки. Специальные настройки системы, кроме настройки пользовательского интерфейса, сведены к минимуму. РСУ обеспечивает автоматическое управление технологическими процессами в масштабе реального времени на основе информации от полевого КИПиА, ПАЗ, СОПГ и локальных систем управления. При помощи рабочих станций операторов в РСУ обеспечивается возможность включения обхода блокировок при запуске оборудования и в ходе проведения технического обслуживания, переключения режимов работы, дистанционных включений/выключений и сбросов в системе. Врезки и тройники: Врезки проектируются под углом 90º и выполняются в соответствии с ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов» для диаметров Dy 40 и выше. При выборе способа присоединения к основному трубопроводу отдавалось предпочтение соединению с тройником равнопроходным или переходным. Применяются тройники штампованные равнопроходные и переходные тройники по ГОСТ 17376-2001 технические условия по ГОСТ 17380-2001. Для тройников начиная с диаметра Dнар = 76 мм, при заказе в обозначении тройника добавляется буква «П» - подконтрольные органам надзора. Необходимость применения тройника в качестве усиления при врезках трубопроводов определяется расчетом, учитывающим кроме внутреннего давления и внешние нагрузки, а также конструктивными решениями при проектировании трубопроводов. Врезки с накладками, как правило, не применяются из-за меньшей надёжности, технических трудностей изготовления и проведения контроля сварных швов ультразвуковым или радиографическим методами. |  |